РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09 января 2018 года №2

село Галахово

Об актуализации  схемы

водоснабжения и водоотведения

в Галаховском муниципальном

образовании на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устава Галаховского муниципального образования:

- Актуализировать  схему водоснабжения и водоотведения на 2018 год в Галаховском муниципальном образовании согласно приложения 1.

- Обнародовать данное  распоряжение на информационном стенде администрации Галаховского муниципального образования.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Галаховского

муниципального образования                                                  В.Н. Дедюкин

Приложение 1

к Распоряжению  администрации

Галаховского муниципального

образования от 09 января 2018 г. №2

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГАЛАХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

с. Галахово

2018

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения администрации Галаховского муниципального образования  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  администрации Галаховского муниципального образования Екатериновского муниципального района является Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ

«О  водоснабжении и водоотведении».

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Галаховского  муниципального образования  при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  и водоотведении по поселению.

- 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ГАЛАХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Галаховское  муниципальное образование является административно-

территориальным образованием, входящим в состав Екатериновского  муниципального

района Саратовской области

Галаховское  муниципального  образования  расположено на

Юго-востоке  от районного центра р.п.Екатериновка.

Центр муниципального образования – с.Галахово

Расстояние до районного центра и  железной дороги  - 29 км.

Расстояние до областного цента г.Саратова  – 150 км.

В состав Галаховского муниципального образования входят десять населенных пунктов:

С.Галахово,д.Киево- Николаевка,Д.Свищевка,д.Павловка,д.Андреевка,с.Белгаза,С.Упоровка,д.Бирюковка,д.Ивановка,п.Юбилейный.   Общая численность населения на 01.01.2018 г.- 1331 человек,

в т.ч. трудоспособного возраста- 792 чел, пенсионеров – 312 чел, детей от 0 до 18 лет- 165

чел., инвалидов – 1 чел., студентов – 26 чел.

На территории Галаховского муниципального образования  расположены: МКОУ

СОШ  с.Галахово,МКОУ с.Упоровка,МКОУ п.Юбилейный, ФАП с.Галахово ,с.Упоровка,п.Юбилейный, СДК с.Галахово, с. Упоровка, п.Юбилейный, библиотека с.Галахово, с.Упоровка, п.Юбилейный.,  почтовое отделение, два магазина с.Галахово, два магазина в с.Упоровка, три магазина в п. Юбилейный.,

ООО «Славное» ,  ООО «Ако Зерно»,СХПК «Сиротин»,СХПК «Земледелец»,СХПК «Джабраилов»,31 ИП и КХ,

Базовое хозяйство с. Галахово ООО «АКО ЗЕРНО».

Базовое хозяйство вс. Упоровка СХПК «Сиротин»

Базовое хозяйство в п. Юбилейный СХПК «Земледелец».

Рельеф  территории в основном равнинный.

Климат  на территории муниципального образования умеренно-континентальный с

умеренно-суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом. В зимний период бывают

метели. Значение среднегодовой температуры наружного воздуха составляет + 6,4 C.

Среднемесячная температура января  - 10 С, июль + 22. Снег начинает выпадать в ноябре-

декабре, устойчивый снежный покров формируется в начале декабря. Мощность снежного

покрова достигает в среднем 30 см.

Продолжительность отопительного сезона 180 дней. Расчетная температура для

проектирования  -30 С.  Минимальная глубина  промерзания грунта  составляет  25 см,

максимальная –  50 см. Продолжительность безморозного периода в среднем  6 месяцев,

с середины мая до середины октября.

В течении года преобладают ветры северо-западного, юго-восточного направлений.

В общем климат на территории муниципального образования относительно

благоприятен  для осуществления любых видов хозяйственной деятельности.

В  Галаховском  муниципальном образовании  жилая застройка представлена  индивидуальными жилыми домами .

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории администрации Галаховского муниципального образования расположены   скважины.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению население с,Галахово,с.Упоровки. п.Юбилейный, в том числе:

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются   на

договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению население производит самостоятельно. Оплата услуг , осуществляется непосредственно через сбербанк..

2.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Галаховского муниципального образования Екатериновского муниципального района

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение  Галаховского муниципального образования  осуществляется из  9 водозаборных скважин и 8 башен, водопровод протяженностью 20 км.

С. Галахово-2 башни и 2 скважины глубина по 150 м.

С,Упоровка-4 башни и 5 скважин  глубина по 160 м

П.Юбилейный.- 2 башни и 2 скважины по 150 м.

Скважины расположены  в  с.Крутояр.

Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня:

| п/н | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Галахово | 1983 год | 3000 |
| 2 | с.Упоровка | 1975 год | 3000 |

3        п.Юбилейный                                                    1972 год                                 3000

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается администрация  Галаховского муниципального образования. Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного хлора и фтора, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система  водоснабжения  Галаховского муниципального образования  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  схемой  теплоснабжения.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

3. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов  Галаховского муниципального образования, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-  в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Раздел 2.Проектные предложения.

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории  Галаховского муниципального образования

- Создание благоприятных условий для привлечения средств  внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства  объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.