РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАЛАХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25 апреля  2019 года  №15

Село Галахово

«Об утверждении Генеральной схемы

санитарной очистки и уборки территории

Галаховского муниципального образования

Екатериновского муниципального района

на 2019 – 2021 г.г.»

В соответствии с пп.1.2.,1.4.,6.2. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные  правила содержания территорий населённых мест», с методическими рекомендациями МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ» утвержденными постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003г. №152, Федеральным законом  от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,   руководствуясь Федеральным законом          №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления   в  Российской  Федерации, а также руководствуясь Правилами благоустройства и содержания территории Галаховского муниципального образования, утвержденными решением Совета депутатов Галаховского муниципального образования № 90 от 2 апреля 2012 года (с изменениями №127 от 27.06.2013г.,№120 от 31.01.2017г.,№161 от 02.04.2018г., №16.от 21.12.2018г.),Уставом Галаховского муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Генеральную схему санитарной очистки и уборки территории  Галаховского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2019 – 2021г.г. согласно приложению.

- Постановление №61 от 04.12.2015 г. «Об утверждении Генеральной схемы очистки территории Галаховского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области» считать утратившим силу.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

- Обнародовать настоящее  Постановление на  информационном стенде в фойе здания администрации Галаховского муниципального образования и разместить в сети Интернет на сайте администрации Галаховского МО.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Галаховского

муниципального образования                                   В.Н. Дедюкин

Приложение 1 к постановлению

администрации Галаховского

муниципального образования

от 25.04.2019 г.  №15

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ

ГАЛАХОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

на 2019-2021 годы

- Основание для разработки генеральной схемы

Очистка и уборка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории Галаховского муниципального образования, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных в данной сфере предприятий всех форм собственности, правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

- Область применения

Генеральная схема очистки территории Галаховского муниципального образования  на 2019-2021 годы определяет мероприятия, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

- Нормативные ссылки

Настоящая Генеральная схема очистки территории поселения разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-  Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,     - Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. №155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

- Постановление Госстроя России от 21.08.2003 г. №152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ. МКД 7-01.2003» ;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-  Правила благоустройства и содержания территории Галаховского муниципального образования, утверждённые решением Совета депутатов Галаховского  муниципального образования от № 90 от 2 апреля 2012 года (с изменениями №127 от 27.06.2013г.,№120 от 31.01.2017г.,№161 от 02.04.2018г., №16.от 21.12.2018г.).

4. Терминология

Бытовые отходы  - отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения

Вид отходов -   совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов

Вторичные материальные ресурсы (вторсырье)  - отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии

Генеральная схема санитарной очистки и уборки территории муниципального образования -

муниципальный нормативный правовой акт, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду

Использование отходов - применение отходов для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии

Коммунальные отходы - отходы от домовладений, включая ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях и других объектах городской инфраструктуры

Несанкционированные свалки отходов -   территория для размещения промышленных и бытовых отходов, эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора

Обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов

Отходы -  остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью

Переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов

Полигон захоронения отходов - комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращающий попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов

Твердые и жидкие бытовые отходы -  отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.)

- Обозначения и сокращения

Генеральная схема очистки территории

Галаховского  сельского поселения                           Генеральная схема Твердые бытовые отходы                                           ТБО

Жидкие бытовые отходы                                            ЖБО

Крупногабаритные отходы                                         КГО

Пескосоляная смесь                                                     ПСС

Предельно допустимая концентрация                      ПДК

- Общие сведения о Галаховском  муниципальном   образовании

Территория Галаховского  муниципального образования входит в состав Екатериновского муниципального района Саратовской области и находится к югу от районного поселка Екатериновка. На западе граничит с Коленовским муниципальным образованием, на севере – с Сластухинским муниципальным образованием, на юге с Калининским районом и на востоке – с Аткарским районом.

Общая площадь территории муниципального образования 32000 га, из них большую часть занимает пашня – 29000 га. Имеются лесополосы и овраги, которые служат пастбищами для скота.

Территория расположена на Приволжской возвышенности, на которой, в свою очередь, лежит вся правобережная часть Саратовской области и которая постепенно понижается в западном и южном направлениях. Высота 200-300 м над уровнем моря.

Численность постоянного населения на 1 января 2019 года составила 1144 человека.

Природно-климатические условия.

В Галаховском муниципальном образовании климат умеренно-континентальный. Зимы снежные и холодные – до -34оС, лето жаркое – до +38оС. Господствующие ветры – западные и северо-западные. Осадков немного: 373-400 мм в год.

В целом такие природные условия с большой продолжительностью вегетационного периода и высоким естественным плодородием почв благоприятны для сельского хозяйства. Наша территория входит в состав черноземной зоны. Ландшафт, климатические условия позволяют выращивать и получать большие урожаи приоритетных в наших местах зерновых культур и подсолнечника, успешно развивать масо-молочное скотоводство и свиноводство, специализироваться на выращивании зерна твердых сортов, преимущество которых  высокая урожайность (оно не осыпается, не прорастает при влажной погоде).

Природные условия комфортны и для человека. Мы имеем возможность любоваться всеми временами года. Наблюдаются умеренно жаркое лето, нет лютых морозов, смерчей, цунами, землетрясений, наводнений, не страшны степные пожары на огромной территории, их остановят овраги и лесополосы.

Краткая характеристика поселения

Галаховское муниципальное образование состоит из 10 населенных пунктов.

Список населенных пунктов по Галаховскому муниципальному образованию:

| Перечень населенных пунктов | Зарегистрированных и проживающих по месту жительства (чел.) |
| --- | --- |
| 1.с.Галахово | 294 |
| 2.д.Павловка | 84 |
| 3.д.Белгаза | 6 |
| 4.д.Киево-Николаевка | 144 |
| 5.д.Андреевка | 7 |
| 6.д.Свищевка | 17 |
| 7.п.Юбилейный | 311 |
| 8.д.Бирюковка | 51 |
| 9.с.Упоровка | 185 |
| 10.д.Ивановка | 45 |
| ИТОГО: | 1144 |

В последние годы в сельском поселении наблюдается устойчивая тенденция снижения численности населения. Присутствие отрицательной динамики общей численности населения Галаховского сельского поселения за последние годы обуславливается естественной убылью населения.

Социальная сфера включает в себя:

- администрация Галаховского муниципального образования;

- МКОУ СОШ п.Юбилейный;

- МКОУ СОШ с.Галахово;

- МКОУ СОШ с.Упоровка;

- МКОУ детский сад «Одуванчик»;

- СДК п.Юбилейный;

- СДК с. Галахово;

- СДК с. Упоровка;

- ФАП п.Юбилейный;

- ФАП с. Галахово;

- ФАП с. Упоровка

Розничная торговля представлена 8 магазинами.

В состав жилого фонда поселения входят одноэтажные дома в деревянном, панельном и кирпичном исполнении.

Услуги благоустройства представлены наличием централизованного водопровода, индивидуальных колодцев, централизованного электроснабжения, индивидуального газового отопления.

Подача питьевой воды осуществляется из подземного водозабора, представленного девятью водозаборными башнями Рожновского.

Транспортная инфраструктура представлена сетью внутрипоселковых дорог общей протяженностью 40.0 км. Покрытие автодорог - асфальт, щебень, грунт.  Систем ливневой уличной канализации нет.

Имеются лесные участки, находящихся  на территории поселения. (Березовая роща).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, обязательным элементом любого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и население, является наличие санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ). Данные по СЗЗ существующих объектов поселения  приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Предприятие, участок производства | Класс предприятия Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Размер санитарно-защитной зоны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище с. Галахово | V | 450,0 | Удаленность от населенного пункта 1000 м |
| 2. | Кладбище с. Упоровка | V | 450,0 | Удаленность от населенного пункта 500 м |
| 3. | Кладбище д. Киево-Николаевка | V | 400,0 | Удаленность от населенного пункта 400 м |
| 4. | Кладбище п. Юбилейный | V | 450,0 | Удаленность от населенного пункта 900 м |

7.Существующее состояние дел по санитарной очистке  территории Галаховского муниципального образования.

7.1. Современное состояние  системы санитарной очистки и уборки.

Основными задачами санитарной очистки и уборки в Галаховском муниципальном образовании  являются:

- сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов;

- сбор, удаление крупногабаритных твердых бытовых отходов;

- уборка территории от уличного смета, листьев, снега и льда, с обеспечением нормального передвижения населения и транспорта.

Ответственность за организацию санитарной очистки в Галаховском муниципальном образовании   возложена на Администрацию Галаховского муниципального образования.

Администрация Галаховского муниципального образования:

- проводит с гражданами, организационную и разъяснительную работу по организации сбора твердых и бытовых отходов;

Для обеспечения удовлетворительного санитарного состояния населенного пункта, бытовые отходы удаляются по единой планово-регулярной централизованной системе.

По устной договоренности с  главами КФХ  и.п.глава КФХ «Сиротин», и.п.глава КФХ «Кузмин», и.п. глава КФХ «Демкин». Вывоз осуществляется по мере накопления. Земельный участок, предназначенный под свалку твердых бытовых отходов, обвалован земельным валом  и  расположен в южной  части п. Юбилейный  Екатериновского района Саратовской области.

Санитарная очистка территории, прилегающей к населенным пунктам Галаховского  муниципального образования, ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов производится в весенне-летний период в рамках мероприятий по благоустройству в период месячника по благоустройству.

Вывоз ТБО от частных домовладений производится владельцами домовладений самостоятельно. Жители многоквартирных домов должны заключать договора на вывоз твердых бытовых отходов и мусора с управляющей компанией.

В дальнейшем планируется заключить договор на вывоз ТБО со специализированной организацией, определенной в порядке установленном действующим законодательством. Вопросы санитарного содержания и уборки территории регулируются нормативным правовым актом:   Правилами  благоустройства территории Галаховского муниципального образования.

7.2. Отходы. Сбор, размещение и вывоз.

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки  жилых и административных помещений. К отходам   потребления   также  можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различные виды упаковочной тары (отходы полиэтилена, пластиковые бутылки, стеклянная, металлическая  или полиэтиленовая тара  из под различных видов продукции и т.д.)

Выделяются следующие этапы обращения с отходами:

- образование  (жилые дома, административное здание, магазины, почтовые отделения, библиотеки, ФАПы и т.д.);

- размещение  (временное в контейнерах с момента сбора до момента вывоза);

- обезвреживание (производится обеззараживание медицинских отходов, образующихся  в ФАПах);

- вывоз ( по  договоренности с  главами КФХ  и.п.глава КФХ «Сиротин», и.п.глава КФХ «Кузмин», и.п. глава КФХ «Демкин»,   на Земельный участок, предназначенный под свалку твердых бытовых отходов).

На каждом этапе Администрация сельского поселения должна проводить контроль за безопасным обращением с отходами, так как организацию деятельности в области обращения с коммунальными отходами на территориях поселений осуществляют органы местного самоуправления.

Норма накопления ТБО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере,  зависит от местных условий.

Исходя из утвержденных нормативов накопления твердых бытовых отходов, рассчитан среднегодовой объем образующихся отходов в  2019 году Расчетные данные представлены в таблице 2.

Таблица 2

| №№ п/п | Объект образования отходов | Среднегодовая норма образования отходов м3/год | Расчетная численность | Объем образования отходов,м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2019 год |
| 1. | Жилой фонд | 2,0 м3/год на одного человека | 1341 | 2682 |
| 2. | ФАП с. Галахово | 0,18 м3/год на 100 посещений 1,66 м3/год на одного сотрудника | 15*247 3 | 6,67 9,96 |
| 3. | ФАП с. Упоровка | 0,18 м3/год на 100 посещений 1,66 м3/год на одного сотрудника | 10*247 3 | 4,45 9,96 |
| 4. | ФАП п. Юбилейный | 0,18 м3/год на 100 посещений 1.66 м3/ год на одного сотрудника | 5*247 1 | 2,22 1,66 |
| 3. | МКОУ СОШ п.Юбилейный | 1,66 м3/год на одного сотрудника 0,25м3/год на одного учащегося | 15 37 | 24,9 9,25 |
| 4. | МКОУ СОШ с.Галахово | 1,66 м3/год на одного сотрудника 0,25м3/год на одного учащегося | 18 55 | 29,88 13,75 |
| 5. | МКОУ СОШ с. Упоровка | 1.66 м3/год на одного сотрудника 0,25 м3/год на одного учащегося | 10 15 | 16,60 3,75 |
| 5. | МКОУ детский сад «Одуванчик» | 1,66 м3/год на одного сотрудника 0,43 м3/год на одного ребенка | 4 14 | 6,64 6,02 |
| 6. | СДК п.Юбилейный | 1,66 м3/год на одного сотрудника 0,18 м3/год на одно место | 2 100 | 3.32 18,0 |
| 7. | СДК с. Галахово | 1.66 м3/год на одного сотрудника 0,18 м3/год на одно место | 3 60 | 4,98 10,8 |
| 8. | СДК с. Упоровка | 1,66 м3/год На одного сотрудника 0,18м3/год на одно место | 2 120 | 3,32 21,6 |
| 9. | «Почта России» с. Галахово | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 3 | 4.98 |
| 10. | «Почта России» п. Юбилейный | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 2 | 3,32 |
| 11. | Администрация Галаховского муниципального образования | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 10 | 16,60 |
| 9. | Магазины: «Мечта» и.п. Ганзенко «Сказка» и.п. Фролов ИП «Варфоломеев» «Славянка» и.п. Бобылев «Ирина» и.п. Старостенко РАЙПО | 1,42 м3/год на один м2 торговой площади | 30,3 36 30,0 18 25,5 50,0 | 43.03 51.12 42,60 25.56 68,16 36,21 71,00 |
|  | Итого: |  |  | 3252,31 |

7.3.Содержание и уборка придомовых обособленных территорий

Объектами очистки являются: территории индивидуальных жилых домов, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций.

Возле организаций, учреждений  и объектов культурно-бытового назначения должны быть установлены урны. Очистка урн должна проводиться систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных  за ними территорий.

На территории сельского поселения сбор бытовых отходов производится путем их выноса из жилых домов и складирования в типовые контейнеры. Такой же процесс сбора осуществляется при уборке административных зданий, клубов, магазинов и  т.д.

Сбор ТБО производится мешковым способом по графику и заявкам, вывоз ТБО производится по устной договоренности с индивидуальными предпринимателями.

Гражданам, проживающим на территории поселения, запрещается производить сжигание ТБО, сброс ТБО в не отведенных для этих целей местах. Место сбора и вывоза ТБО определяется Администрацией сельского поселения совместно по согласованию с гражданами.

Транспортировка жидких бытовых отходов централизованно не производится. Возле каждого домовладения имеются индивидуальные сливные ямы, которые обслуживаются самими владельцами данных домовладений.

На территории сельского поселения могут быть образованы не только ТБО или отходы, являющиеся ВМР, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения окружающей среды, деятельность в сфере обращения с отходами первого класса  регламентируется решением Совета депутатов Галаховского  муниципального образования от 08  мая  2019  года № 16 «О порядке организации сбора, определении места первичного сбора и размещения отработанных ртуть содержащих ламп, информировании юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора на территории Галаховского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области».

Контроль за обращением с медицинскими отходами (учет, дезинфекция, сбор) осуществляется заведующими ФАП.

Работы по обеспечению чистоты и благоустройства на территории муниципального образования проводятся ежегодно 2 раза в год (апрель-май, сентябрь-октябрь) силами жителей, хозяйствующих субъектов и учреждениями, находящимися на территории поселения. Проведение данных мероприятий утверждается нормативным правовым актом администрации Галаховского муниципального образования.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обеспечивают: установку контейнеров для сбора ТКО, заключение договоров со специализированной организацией на вывоз ТКО и соблюдение экологических, санитарных, противопожарных требований.

Обязанности по уборке и содержанию пятиметровой территории, прилегающей к трансформаторным и распределительным подстанциям,  другим  инженерным   сооружениям,  работающим в автоматическом    режиме (без обслуживающего  персонала), а также к опорам  линии электропередач, в том числе по вывозу образовавшегося на указанной территории мусора, возлагаются на юридических или физических лиц, на территориях  которых  находятся  указанные объекты.

Обязанности по уборке и содержанию пятиметровой территории, прилегающей к границам занимаемых юридическими и физическими лицами зданий, к огражденным забором территориям, а также подъездов к ним, в том числе по вывозу образовавшегося на прилегающей территории мусора, возлагаются на лиц, осуществляющих на указанных  территориях  или в зданиях  хозяйственную  или  иную  деятельность.

На  период строительства, обязанности  по уборке и содержанию территории,  прилегающей к объекту строительства   или  ограждению (забору) строительной площадки   на расстоянии  до  проезжей части,  но   не более      пяти метров, в  том  числе и оборудованных проходов для пешеходов, а также по вывозу образовавшегося  на указанных территориях  мусора,  возлагаются на заказчика  или  производителя  работ.

Обязанности по уборке и содержанию длительное время не осваиваемых территорий, территорий после сноса строений, в том числе по вывозу образовавшегося на указанных территориях мусора, грязи, возлагаются на юридических и физических лиц, которым отведена данная территория для проведения работ.

7.4.Порядок организации уборки  дорог

К первоочередным операциям зимней уборки улиц и территории относятся:
1)сгребание снежной массы;
2) обработка проезжей части центральных улиц, дорог, перекрестков противогололедными материалами;
3) выполнение разрывов в снежных валах на перекрестках, у остановок общественного транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям и т.п.

Расчистка и содержание, автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах  Галаховского муниципального образования  (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляется с индивидуальными предпринимателями и специализированными организациями по договорам с Администрацией Екатериновского муниципального района в соответствии с планом капитальных вложений.

При уборке территорий перед входом в магазины, объекты с кратковременным сроком эксплуатации, социально значимые объекты, с усовершенствованным покрытием свежевыпавший снег, уплотненный снег, снежно-ледяные образования, в том числе наледь, должны убираться полностью до усовершенствованного покрытия  собственниками помещений.

При отсутствии усовершенствованных покрытий снежные массы убираются методом сдвигания  с оставлением слоев  снега для  его последующего уплотнения.

8. Финансирование мероприятий по санитарной очистке

Ежегодно в бюджете Галаховского  муниципального образования  предусмотрено финансирование на благоустройство территории поселения.

9. Ответственность за нарушения порядка организации санитарного содержания территории   Галаховского муниципального образования.

Контроль соблюдения Правил благоустройства и санитарного содержания территории Галаховского муниципального образования осуществляет  администрация муниципального образования, орган санитарно-эпидемиологической службы и органы внутренних дел в пределах их компетенции.

Лица, виновные в нарушении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Галаховского муниципального образования, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации и устранения допущенных нарушений.

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающим существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию, в связи с чем должно быть уделено особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и оздоровлению экологической обстановки.